ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа тиристорного зарядно-выпрямительного устройства

ЗВУ-ВТ.ЦЭС

| Параметр |  | Доступные номиналы | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |  |
| - Напряжение входной сети, В |  | 380 ± 15%; L1…L3 | 380 ± 15 %; L1…L3 |  |
| - Количество вводов переменного тока , шт. |  | 1;2 | 1 |  |
| - Номинальное выходное напряжение постоянного тока |  | 110В; 220 В | 220В |  |
| - Выходной ток ЗВУ, А |  | 25…200 | 60 |  |
| - Габаритные размеры шкафа, ВхШхГ, мм |  | Указать значение | 2200х600х600 |  |
| - Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 |  | IP21; IP31; IP54 | IP21 |  |
| - Подвод кабеля |  | Снизу, сверху, снизу и сверху | Снизу |  |
| - Тип измерительных приборов |  | Стрелочные; Цифровые | Стрелочные (аналоговые) |  |
| - Контролируемые параметры |  | Ток АБ | НЕТ |  |
|  |  | Напряжение АБ | НЕТ |  |
| Защитный аппарат на выходе ЗВУ |  |  |  |  |
| - Тип защитного аппарата |  | АВ/ПР | Предохранитель |  |
| - Номинальный ток защитного аппарата, А |  | Указать значение | 50 |  |
| - Сигнализация состояния защитных аппарата на выходе ЗВУ |  |  | НЕТ |  |
| - Сигнализация положения защитных аппарата на выходе ЗВУ |  |  | НЕТ |  |
| - Сигнализация состояния вводных защитных аппаратов |  |  | НЕТ |  |
| - Сигнализация положения вводных защитных аппаратов |  |  | НЕТ |  |
| Базовые опции |  |  |  |  |
| - IR-компенсация режимов заряда АБ |  | - Обмен данными ModBus RTU (RS-485) |  |  |
| - Запись журнала событий и параметров системы |  | - Сенсорная ЖК панель оператора 7” |  |  |
| Опции |  |  |  |  |
| - Обогрев шкафа | НЕТ | - Вентиляция шкафа |  | НЕТ |
| - Освещение шкафа | НЕТ | - Защита от глубокого разряда |  | НЕТ |
| - УЗИП на шинах переменного тока | НЕТ | - УЗИП на шинах постоянного тока |  | НЕТ |
| - АВР 2 входа, 1 выход | НЕТ | - АВР 2 входа, 2 выхода |  | НЕТ |
| - Термокомпенсация напряжения заряда АКБ |  | НЕТ |  |  |
| - Система передачи данных в АСУ ТП |  | Стандартная, RS-485, Modbus RTU/TCP |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |