ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа шкаф (стеллаж) аккумуляторных батарей

ШАБ.ЦЭС

| Параметр | Доступные номиналы | Значение |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |
| - Поставка в комплекте с АБ | ДА; НЕТ | ДА |
| - Номинальная ёмкость АБ, Ач | Указать значение | 100 |
| - Тип АБ | Герметизированная; Классическая | Герметизированная AGM |
| - Производитель и наименование АБ | Указать | FS 100-12 |
| - Напряжение моноблока, В | Указать значение | 12В |
| - Срок службы АБ, лет | Указать значение | 12 |
| - Количество АБ | Указать значение | 17 шт. (=220В) |
| - Габариты шкафа (стеллажа): | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | - |
| - Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 31, IP 54 | IP31 |
| - Подвод кабеля | Снизу, сверху, снизу и сверху | Снизу |
| - Тип измерительных приборов | Стрелочные; Цифровые | Стрелочные (аналоговые) |
| - Контролируемые параметры | Ток АБ | НЕТ |
|  | Напряжение АБ | НЕТ |
| Защитные аппараты |  |  |
| - Тип защитного аппарата в цепи АБ | АВ; ПР | - |
| - Номинальный ток ЗА в цепи АБ, А | Указать значение | - |
| Клеммы подключения |  |  |
| - Количество клемм | 2; 3 | - |
| - Сечение клемм, подключаемых к проводникам, мм2 | 6…125 | - |
| Опции |  |  |
| - Принудительная вентиляция | НЕТ |  |
| - Обогрев | НЕТ |  |
| - Освещение | НЕТ |  |
| Примечание |  |  |